Генераторы огнетушащего аэрозоля МАГ и ПУРГА предназначены для оперативного подавления пожаров и предотвращения взрывов в герметичных и частично открытых объектах. 

Области применения: 

· Производственные, складские и гаражные помещения. 

· Двигательные, приборные и багажные отсеки всех видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, морского и речного). 

· Радио- и телеаппаратура, электрическое оборудование, кабельные шахты, электрические станции. 

· Объекты нефтяной и газовой промышленности. 

· Контрольно-диспетчерские пункты, склады боеприпасов, авиационная и бронетанковая техника, тяжелый автомобильный транспорт. 

ОСОБЕННОСТИ 
· Экологическая чистота. 

· Ликвидация пожара за 5-10 секунд. 

· Тушение пожаров классов А2, В, С и электрооборудования напряжением до 35000 В. 

· Температурный диапазон применения ± 50 градусов Цельсия. 

· Простота монтажа и эксплуатации. 

· Высокая надежность. 

· Минимальное загрязнение поверхности защищаемых объектов огнетушащим аэрозолем. 

· Удаление осажденного аэрозоля пылесосом или влажной протиркой поверхности. 

· Срок хранения 5 лет. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
При возникновении пожара или угрозе взрыва защищаемого объекта узел запуска автоматически или по команде с пульта управления инициирует аэрозольобразующий элемент.
Продукты термораспада проходят через теплопоглощающую насадку, охлаждаясь на ее гранулах. Эндотермический процесс разложения гранул позволяет снизить температуру выходящего из генератора аэрозоля до 200...500 градусов Цельсия.
Охлажденный огнетушащий аэрозоль быстро и равномерно заполняет защищаемый объем и подавляет горение или предотвращает взрыв пылегазовоздушных смесей. Механизм пожаротушения и предупреждения взрывов основан на способности частиц огнетушащего аэрозоля активно тормозить и обрывать химические процессы горения различных материалов в воздухе.

КОНСТРУКЦИЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА
	
	1 - Двухполюсный разъем
2 - Покрытие
3 - Аэрозольобразующий элемент
4 - Узел запуска
5 - Горячий аэрозоль
6 - Охладитель
7 - Корпус
8 - Охлажденный аэрозоль 


СХЕМА ТУШЕНИЯ
	[image: image1.png]



	1 - Огнепроводный шнур
2 - Корпус
3 - Электрический инициатор
4 - Камера сгорания
5 - Охладитель
6 - Аэрозольобразующий элемент 

	[image: image2.png]



	[image: image3.png]





ГЕНЕРАТОРЫ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ ТИПОВ МАГ И ПУРГА ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
	Модель 
	Защищаемый объем,
м3 
	Масса снаряжения генератора,
кг 
	Диаметр,
мм 
	Длина,
мм 

	ПУРГА-Т 
	0,2 
	0,017 
	52 
	14 

	МАГ-02 
	0,1...0,2 
	0,12 
	28 
	125 

	МАГ-1 
	0,5...0,6 
	0,65 
	75 
	97 

	МАГ-2 
	0,7...1,1 
	0,80 
	75 
	108 

	МАГ-3 
	1,5...2,2 
	1,00 
	75 
	151 

	МАГ-3Г 
	1,5...2,2 
	1,10 
	75 
	172 

	МАГ-4 
	7...10 
	4,0 
	95 
	385 

	МАГ-4Г 
	7...10 
	4,1 
	95 
	395 

	
	
	
	
	

	МАГ-5/1 
	3,7...5,3 
	2,4 
	95 
	200 

	
	
	
	
	

	МАГ-5/1Г 
	3,7...5,3 
	2,5 
	95 
	232 

	
	
	
	
	

	МАГ-5/2 
	3,7...5,3 
	1,8 
	75 
	280 

	МАГ-5/1Г 
	3,7...5,3 
	1,9 
	75 
	280 

	МАГ-5/2Г 
	3,7...5,3 
	1,9 
	75 
	280 

	МАГ-11 
	10...15 
	13 
	247 
	180 

	МАГ-12 
	15...25 
	15 
	247 
	247 

	МАГ-13 
	25...40 
	20 
	306 
	235 

	МАГ-14 
	40...60 
	38 
	402 
	260 

	МАГ-15 
	45...65 
	42 
	492 
	175 

	МАГ-16 
	60...85 
	50 
	492 
	227 

	МАГ-17 
	80...110 
	60 
	492 
	285 


СРЕДСТВА ЗАПУСКА 
В зависимости от специфики защищаемого объекта и тактики его защиты от пожара инициирование аэрозольобразующего элемента генератора может быть осуществлено термохимическим, термоэлектрическим или термомеханическим способами.

· В основе термохимического способа лежит воспламенение аэрозольобразующего элемента от быстрогорящего (100 - 200 мм/с) полимерного огнепроводного шнура, одним концом выходящего из генератора в защищаемый от пожара объем и воспламеняющегося непосредственно от открытого пламени или при повышении температуры окружающей среды более 170 градусов Цельсия. 

· В основе термоэлектрического способа лежит тепловое действие электрического тока напряжением б ... 36 В и силой 0,1 ... 2 А на специальные составы, способные воспламеняться при нагревании. Электрический способ инициирования лежит в основе создания автоматических средств пожаротушения и взрывопредотвращения с использованием различного типа извещателей: тепловых, дымовых, спектральных и других. 

· В основе термомеханического способа запуска, применяемого для генераторов модификации "Ручная граната", лежит способность капсюля - воспламенителя инициироваться от незначительного механического усилия (выдергивания кольца) и передавать импульс на аэрозольобразующий элемент с помощью отрезка полимерного огнепроводного шнура. 

СЕРТИФИКАЦИЯ
Россия, Казахстан, Италия, Кипр, Австралия, США, Великобритания, Венгрия 
ПАТЕНТЫ
Россия, Казахстан, Европа, Австралия, Канада, Япония, Китай 
СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ ВСЕМИРНОГО САЛОНА ИЗОБРЕТЕНИЙ "ЭВРИКА-93", БРЮССЕЛЬ. 
[image: image4.png]PRODUCTION AND
DELIVERY OF FIRE
FIGHTING SYSTEMS




